Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe na budowę paśnika żubrowego i studni kopanej na ścieżce edukacyjnej w ramach projektu „ Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną”

Znak postępowania: POIS-399/12-17

SZCZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE BUDOWY PAŚNIKA I STUDNI DLA ŻUBRÓW:

1.Paśnik dla żubrów:

- powierzchnia zabudowy 25m2, rozpiętość 4,60 m

- konstrukcja z przetartego drewna wsparta na 8 słupach dębowych o wysokości 3,5 m i przekroju co najmniej 0,15 x 0,15 mwkopane w ziemię około 1m z odpowiednimi zastrzałami

- dwuspadowy dach oparty na 2 płatwiach o wymiarach 7 x 0,20 x 0,07 cm i 8 belkach stropowych długości 4,6 m i przekroju co najmniej 0,2 x 0,07 m, o połaci 3,8 x 7,0 m, na 16 krokwiach o przekroju co najmniej 0,14 x 0,07 m, deskowany

- pokrycie dachu z blacho-dachówki w kolorze czarnym

- drabina na siano ze szczeblinamiw rozstawie co 0,4 m

- strop z desek co najmniej 2,5 cm grubości na powierzchni 4 belek stropowych z klapą do zrzucania siana

- szczyty obite deskami 2,5 cm grubości, pozostałe drewniane elementy konstrukcji, za wyjątkiem słupów, mają być wykonane z drewna drzewa iglastego bez sinicy i pustych sęków- pełna kantówka

- podczas przecierania drewna podane wymiary mogą się zmienić o ~ 1cm mniej

2.  Studnia kopana- szczegóły wykonania studni:

- studnia z kręgów betonowych szczelinowanych o średnicy wewnętrznej nie mniej niż 1m,

- głębokość wykopu zależna od lustra wody, przewidywana około 7 m,

- dno studni wyścielone żwirem oraz piaskiem gruboziarnistym, w celu filtrowania napływającej wody

- cembrowina wystawiona na wysokość 1m nad powierzchnią gruntu, obudowana nawierzchnią kamienną (z kamienia polnego) na szerokości co najmniej 1,5 m ze spadkiem 10-15 %,

- cembrowina zamykana szczelną, drewnianądębową pokrywądwudzielną z otwieraną jedną częścią lub otwieraną klapą o wymiarach 0,5 x 0,5 m,

- kołowrót osadzony na dębowych słupkach z zamocowanym łańcuchem o długości dostosowanej do lustra wody

- daszekdwuspadowy zabezpieczający studnię kryty dranicą dębową.

- Wykonawca obowiązany jest wszystkie podane wymiary dostosować do rzeczywistych warunków realizacji zamówienia

3. Schemat konstrukcji paśnika